Labsheet  8

Program 1

1800	DD 21 00 19		LD IX,1900H

1804	CD FE 05	LOOP:	CALL SCAN

1807	21 00 19		LD HL,1900H

180A	CD 78 06		CALL HEX7SG

180D	18 F5			JR LOOP

1900	00

1901	00

1902	00

1903	00

1904	00

1905	00

Ketika dijalankan  (PC GO) akan muncul kode internal dari masing-masing tombol yang ditekan.

| SBR = 15 | CBR = 1A | 0 = 00 | 1 = 01 | 2 = 02 | 3 = 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - = 11 | PC = 18 | 4 =04 | 5 = 05 | 6 = 06 | 7 = 07 |
| DATA = 14 | REG = 1B | 8 = 08 | 9 = 09 | A = 0A | B = 0B |
| + = 10 | ADDR = 19 | C = 0C | D = 0D | E = 0E | F = 0F |
| INS = 16 | DEL = 17 | GO = 12 | STEP = 13 | 22 | 20 |
| MOVE = 1C | RELA = 10 | TPWR =1E | TPRD = 1F | 23 | 21 |

Program 2

1800	DD 21 0C 18			LD IX, TULISAN

1804	CD FE 05	TAMPIL:	CALL SCAN

1807	FE 13				CP STEP

1809	20 F9				JR NZ, TAMPIL

180B	76				HALT

180C	02

180D	02

180E	23

180F	BB

1810	83

1811	AE

Ketika dijalankan (PC GO), amati nyala 7 segment, tekan sembarang tombol  perhatikan apa yang terjadi, kemudian tekan tombol “STEP” perhatikan apa yang terjadi.

Program 3

| 1800 | 1E 02 |  | LD E, DATA1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1802 | 26 05 |  | LD H, DATA2 |
| 1804 | 16 10 |  | LD D, TANDA |
| 1806 | 7A |  | LD A,D |
| 1807 | FE 10 |  | CP 10H |
| 1809 | C2 12 18 |  | JPNZ 1812H |
| 180C | CD 30 18 |  | CALL PENJUMLAHAN |
| 180F | CD 55 18 |  | CALL TAMPILAN |
| 1812 | FE 05 | LOOP1 | CP 05H |
| 1814 | C2 1D 18 |  | JPNZ 181DH |
| 1817 | CD 39 18 |  | CALL PENGURANGAN |
| 181A | CD 55 18 |  | CALL TAMPILAN |
| 181D | FE 01 | LOOP2 | CP 01H |
| 181F | C2 28 18 |  | JPNZ 1828H |
| 1822 | CD 42 18 |  | CALL PERKALIAN |
| 1825 | CD 55 18 |  | CALL TAMPILAN |
| 1828 | DD 21 10 19 | LOOP3 | LD IX,1910H |
| 182C | CD FE 05 |  | CALL SCAN |
| 182F | 76 |  | HALT |
| SUB RUTIN PENJUMLAHAN |  |  |  |
| 1830 | 7C |  | LD A,H |
| 1831 | 83 |  | ADD A,E |
| 1832 | 4F |  | LD C,A |
| 1833 | 3E 00 |  | LD A, 00H |
| 1835 | CE 00 |  | ADC A,00H |
| 1837 | 47 |  | LD B,A |
| 1838 | C9 |  | RET |
| SUB RUTIN PENGURANGAN |  |  |  |
| 1839 | 7C |  | LD A,H |
| 183A | 93 |  | SUB A,E |
| 183B | 4F |  | LD C,A |
| 183C | 3E 00 |  | LD A,00H |
| 183E | DE 00 |  | SBC A,00H |
| 1840 | 47 |  | LD B,A |
| 1841 | C9 |  | RET |
| SUB RUTIN PERKALIAN |  |  |  |
| 1842 | 3E 00 |  | LD A,00H |
| 1844 | 84 | LOOP3 | ADD A,H |
| 1845 | 1D |  | DEC E |
| 1846 | 20 FC |  | JR NZ, LOOP3 |
| 1848 | 4F |  | LD C,A |
| 1849 | 3E 00 |  | LD A,00H |
| 184B | CE 00 |  | ADC A,00H |
| 184D | 47 |  | LD B,A |
| 184E | C9 |  | RET |
| SUB RUTIN TAMPILAN |  |  |  |
| 1855 | ED 43 00 19 |  | LD (1900H),BC |
| 1859 | 21 00 19 |  | LD HL,1900H |
| 185C | 3A 00 19 |  | LD A,(1900H) |
| 185F | CD 78 06 |  | CALL HEX7SG |
| 1862 | DD 21 00 19 |  | LD IX,1900H |
| 1866 | CD FE 05 |  | CALL SCAN |
| 1869 | 76 |  | HALT |
| 1900 | 00 00 00 00 |  |  |
| 1910 | B3 23 87 |  |  |
| 1913 | 77 85 AE |  |  |

Jalankan program tsb dengan menekan PC GO, kemudian amati nyala 7 segment ! . Tekan sembarang tombol  amati nyala 7 segment ! ,

Kemudian ganti data pada alamat 1805 menjadi  05 kemudian amati nyala 7 segment ! . Tekan sembarang tombol  amati nyala 7 segment ! ,

Kemudian ganti data pada alamat 1805 menjadi  01 kemudian amati nyala 7 segment ! . Tekan sembarang tombol  amati nyala 7 segment ! ,

Kemudian ganti data pada alamat 1805 menjadi  03 kemudian amati nyala 7 segment ! . Tekan sembarang tombol  amati nyala 7 segment!

LABSHEET 9

Teori

Sketsa bentuk fisik I/O komunikasi MPF-1 dapat dilihat dari bentuk berupa display monitor yang terdiri dari 6 buah LED 7 segmnt dan 36 tombol tekan yang berfungsi sebagai keyboard. Dengan menggunakan komponen utama PPI 8255 yang dapat diprogram, 6 saluran pada port A dipergunakan untuk keyboard input, 8 saluran Port B untuk mengatur penyalaan segmen LED, 6 saluran port C untuk mengatur penyalaan  masing-masing LED. Sisa saluran pada port A digunakan untuk USER KEY dan input dari output alat rekam pita cassette, sedangkan sisa saluran pada port C digunakan untuk ke loudspeaker dan saluran BREAK.

Address port berasal dari address dekoder menggunakan TTL 74LS139 disalurkan dari pin 2Y0 yang mendekodekan saluran address A6, A7, dan saluran kontrol IOREQ (Input/Output request). Pendekodean address tersebut dilengkapi dengan saluran address A0 ke pin A0 (pin 9), A1 ke pin A1 (pin 8) pada chip PPI 8255 hingga memberikan :

Angka address	     adress untuk

00H			Port A

01H			Port B

02H			Port C

03H			Control Port

Segmen-segmen LED diatur penyalaannya menggunakan saluran pada port B dengan hubungan :

PB0  mengatur segment e

PB1  mengatur segment g

PB2  mengatur segment f

PB3  mengatur segment a

PB4  mengatur segment b

PB5  mengatur segment c

PB6  mengatur segment p (nyala titik)

PB7  mengatur segment d

Apabila sluran diberi 1 (pada programnya), maka segment menyala dan jika diberi 0 berarti segment tidak menyala.

Saluran-saluran pada Port C digunakan untuk memilih LED mana yang akan dinyalakan dengan ketentuan :

PC0 menyalakan LED 6 yang terletak paling kanan

PC1 menyalakan LED 5

PC2 menyalakan LED 4

PC3 menyalakan LED 3

PC4 menyalakan LED 2

PC5 menyalakan LED 1 yang terletak paling kiri

Program 1

1800	3E 30		LD A,30H

1802	D3 01		OUT (PORTB),A  ; PORT B DIISI 30H

1804	3E E0		LD A, E0H

1806	D3 02		OUT (PORTC),A ; PORT C DIISI E0H

1808	76		HALT

Ketika program diatas dijalankan (PC GO)  amati tampilan di LED 7 segment

Program 2

1800	3E 9B		LD A,9BH

1802	D3 01		OUT (PORTB),A

1804	3E D0		LD A,D0H

1806	D3 02		OUT (PORTC),A

1808	76		HALT

Ketika program diatas dijalankan (PC GO)  amati tampilan di LED 7 segment

Program 3

1800 	3E FF		LD A,FFH

1802	D3 01		OUT (PORTB),A

1804	3E FF		LD A,FFH

1806	D3 02		OUT (PORTC),A

1808	76		HALT

Ketika program diatas dijalankan (PC GO)  amati tampilan di LED 7 segment

Program 4

1800 	3E FF		LOOP:		LD A,FFH

1802	D3 01				OUT (PORTB),A

1804	3E FF				LD A,FFH

1806	D3 02				OUT (PORTC),A

1808	CD 50 18			CALL PERIODA

180B	3E BD				LD A,00H

180D	D3 01				OUT (PORTB),A

180F	3E FF				LD A,C0H

1811	D3 02				OUT (PORTC),A

1813	CD 50 18			CALL PERIODA

1816	C3 00 18			JP LOOP

1850	F5		PERIODA:	PUSH AF

1851	C5				PUSH BC

1852	D5				PUSH DE

1853	0E 1F				LD C, 1FH

1855	11 1F 1F	LOOP2:	LD DE , 1F1FH

1858	1D		LOOP1:	DEC E

1859	C2 58 18			JP NZ, LOOP1

185C	15				DEC D

185D	C2 58 18 			JP NZ,LOOP1

1860	0D				DEC C

1861	C2 55 18			JP NZ, LOOP2

1864	D1				POP DE

1865	C1				POP BC

1866	F1				POP AF

1867	C9				RET

Ketika program diatas dijalankan (PC GO)  amati tampilan di LED 7 segment

Ganti data di alamat 1805 dengan C1 dan data dialamat 1810 dengan C2, amati tampilan di LED 7 segment.

TUGAS :

Buat program yang bisa menampilkan angka 123456 secara bersamaan dengan mengedit  program 4 diatas.

Program untuk membangkitkan  50 data bilangan desimal ganjil mulai dari 1 di memori mulai alamat 1900

Algoritma:

# START

# STOP

(IX+00)         A

IX    IX + 01

C        C - 01

Z = 0

A    A + 02

DAA

C          32H

IX         1900

A          01

Flow Chart

Program :

| ADDR | Kode Operasi | No. | Label | Assembly | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | 0E 32 | 1 |  | LD C , 32H |  |
| 1802 | DD 21 00 19 | 2 |  | LD IX , 1900H |  |
| 1806 | 3E 01 | 3 |  | LD A , 01H |  |
| 1808 | DD 77 00 | 4 | Catat | LD (IX+00) , A |  |
| 180B | C6 02 | 5 |  | ADD A , 02 |  |
| 180D | 27 | 6 |  | DAA |  |
| 180E | DD 23 | 7 |  | INC IX |  |
| 1810 | 0D | 8 |  | DEC C |  |
| 1811 | C2 08 18 | 9 |  | JP NZ, Catat |  |
| 1814 | FF | 10 |  | RST 38 |  |

Pengujian Program :

Masukkan program di atas lalu eksekusi dan baca memori alamat 1900 sampai alamat 1931 akan tercatat data desimal ganjil 01 sampai dengan 99.